| 1. | Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku |
| --- | --- |

| 1.1 | Identifikátor výrobku |
| --- | --- |

|  | Solvent 420 colorless (15097030000038). |
| --- | --- |

| 1.2 | Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití |
| --- | --- |

|  | Industrial marking ink. |
| --- | --- |

| 1.3 | Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu |
| --- | --- |

|  | Výrobce/Dodavatel : | Semper Corporation s.r.o. velkosklad chemikálií |
| --- | --- | --- |
|  | Ulice : | 2. května 480 |
|  | Země/PSČ/Místo : | 74213 Studénka (ČR) |
|  | Telefon : | +420 731 516 860 |
|  | Telefax : | +420 556 411 352 |
|  | Kontaktní osoba : | Odpovednost nese Švýcarsko : Dr. Stephan Zimmermann, P.O. Box 1022, 8032 Zürich, wzvap@swissonline.ch |

| 1.4 | Telefonní číslo pro naléhavé situace |
| --- | --- |

|  | +49(0)171 / 27 333 53. |
| --- | --- |

| 2. | Identifikace nebezpečnosti |
| --- | --- |

| 2.1 | Klasifikace látky nebo směsi |
| --- | --- |

|  | Směrnice 67/548/EHS lépe 1999/45/EG |
| --- | --- |

|  | Zápalný. · Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. |
| --- | --- |
|  | R 10 · R 67 |

|  | Nařízení (ES) č. 1272/2008 (GHS) |
| --- | --- |

|  | Hořlavá kapalina a páry. · Může způsobit ospalost nebo závratě. |
| --- | --- |
|  | Flam. Liq. 3 ; H226 · STOT SE 3 ; H336 |

| 2.2 | Prvky označení |
| --- | --- |

|  | Směrnice 67/548/EHS lépe 1999/45/EG |
| --- | --- |

|  | Sady R |
| --- | --- |

|  | 10 | Zápalný. |
| --- | --- | --- |
|  | 67 | Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. |

|  | Sady S |
| --- | --- |

|  | 51 | Používejte pouze v dobře větraných prostorách. |
| --- | --- | --- |

|  | Nařízení (ES) č. 1272/2008 (GHS) |
| --- | --- |

|  | Bezpečnostní piktogramy |
| --- | --- |

|  | Plamen (GHS02) · Vykřičník (GHS07) |
| --- | --- |

|  | Signální slovo |
| --- | --- |

|  | Varování |
| --- | --- |

|  | Bezpečnostní upozornění |
| --- | --- |

|  | H226 | Hořlavá kapalina a páry. |
| --- | --- | --- |
|  | H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě. |

|  | Bezpečnostní pokyny |
| --- | --- |

|  | P210 | Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. |
| --- | --- | --- |
|  | P233 | Uchovávejte obal těsně uzavřený. |
|  | P312 | Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. |
|  | P304/340 | PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. |
|  | P403/235 | Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. |
|  | P501 | Odstraňte obsah/obal ... |

| 2.3 | Další nebezpečnost |
| --- | --- |

|  | Ž á d n é |
| --- | --- |

| 3. | Složení / informace o složkách |
| --- | --- |

| 3.2 | Směsi |
| --- | --- |

|  | Nebezpečné obsažené látky |
| --- | --- |

|  | 1-METHOXYPROPAN-2-OL ; čís.ES : 203-539-1; čís.CAS : 107-98-2. podíl :; 20 - 25 %. Klasifikace 67/548/EHS :; R10 R67. Klasifikace 1272/2008 (GHS) :; Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336.. |
| --- | --- |

|  | Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.. |
| --- | --- |

| 4. | Pokyny pro první pomoc |
| --- | --- |

| 4.1 | Popis první pomoci |
| --- | --- |

|  | Všeobecné pokyny Znečištěné části oděvu neprodleně odstranit.. |
| --- | --- |

|  | Po vdechování Postarat se o přívod čerstvého vzduchu. |
| --- | --- |

|  | Po styku s kůží Omýt vodou a mýdlem, potom opláchnout.. |
| --- | --- |

|  | Po styku s očima Oplachovat velkým množstvím vody (10-15 minut). Přivolat lékaře.. |
| --- | --- |

|  | Po pozření Vypít velké množství vody. |
| --- | --- |

| 4.2 | Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky |
| --- | --- |

|  | Nejsou známy. |
| --- | --- |

| 4.3 | Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření |
| --- | --- |

|  | Ž á d n é |
| --- | --- |

| 5. | Opatření pro hašení požáru |
| --- | --- |

| 5.1 | Hasiva |
| --- | --- |

|  | Vhodných hasiv pěna (odolná proti alkoholu), oxid uhličitý, prášek, rosicí mlha (voda). |
| --- | --- |

| 5.2 | Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi |
| --- | --- |

|  | Ž á d n é |
| --- | --- |

| 5.3 | Pokyny pro hasiče |
| --- | --- |

|  | Ž á d n é |
| --- | --- |

| 5.4 | Přídavné pokyny |
| --- | --- |

|  | Ohrožené nádoby při požáru chladit vodou. |
| --- | --- |

| 6. | Opatření v případě náhodného úniku |
| --- | --- |

| 6.1 | Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy |
| --- | --- |

|  | Na základě podílu organických rozpouštědel nepřibližovat k zápalným zdrojům a zajistit dobré větrání místnosti. Nevdechovat páry. |
| --- | --- |

| 6.2 | Opatření na ochranu životního prostředí |
| --- | --- |

|  | Zachytit materiálem schopným vázat tekutiny a postupovat podle zákona o odpadech. Zabránit vniknutí do kanalizace. |
| --- | --- |

| 6.3 | Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění |
| --- | --- |

|  | Mechanicky odstranit, zbytek zachytit nasákavými látkami. |
| --- | --- |

| 6.4 | Odkaz na jiné oddíly |
| --- | --- |

|  | Ž á d n é |
| --- | --- |

| 7. | Zacházení a skladování |
| --- | --- |

| 7.1 | Opatření pro bezpečné zacházení |
| --- | --- |

|  | Pokyny pro bezpečné zacházení Je nutno dbát obvyklých preventivních bezpečnostních opatření pro zacházení s chemikáliemi. Používat pouze v místech s dostatečným odsáváním vzduchu.. |
| --- | --- |

|  | Pokyny pro ochranu proti požáru a explozi Učinit opatření proti vytváření elektrostatického náboje. Nepřibližovat k zápalným zdrojům, postarat se o dobré větrání prostoru.. |
| --- | --- |

| 7.2 | Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí |
| --- | --- |

|  | Požadavky na skladovací prostory a nádoby Nádoby nenechat stát otevřené - skladovací nádoby uzemnit. |
| --- | --- |

|  | Pokyny pro společné skladování Uchovávat odděleně od potravin Neuchovávat v blízkosti silně kyselých a alkalických materiálů nebo oxidačních prostředků.. |
| --- | --- |

|  | Další údaje o podmínkách skladování Nádoby skladovat těsně uzavřené na chladném, dobře větraném místě.. Třída skladování :; 3.. |
| --- | --- |

| 7.3 | Specifické konečné / specifická konečná použití |
| --- | --- |

|  | Ž á d n é |
| --- | --- |

| 8. | Omezování expozice / osobní ochranné prostředky |
| --- | --- |

| 8.1 | Kontrolní parametry |
| --- | --- |

|  | 1-METHOXYPROPAN-2-OL ; čís.CAS : 107-98-2 |
| --- | --- |

|  | specifikace :; TRGS 900 ( D ). hodnota :; 100 ppm / 370 mg/m3. kategorie :; 2(I). poznámky :; Y. datum verze :; 01.09.2012. |
| --- | --- |

|  | specifikace :; STEL ( EC ). hodnota :; 150 ppm / 568 mg/m3. poznámky :; H. datum verze :; 08.06.2000. |
| --- | --- |

|  | specifikace :; TWA ( EC ). hodnota :; 100 ppm / 375 mg/m3. poznámky :; H. datum verze :; 08.06.2000. |
| --- | --- |

| 8.2 | Omezování expozice |
| --- | --- |

|  | Osobní ochranná výzbroj |
| --- | --- |

|  | Všeobecná ochranná a hygienická opatření Je nutno dbát obvyklých preventivních bezpečnostních opatření pro zacházení s chemikáliemi.. |
| --- | --- |

|  | Ochrana rukou Používat ochranné rukavice. |
| --- | --- |

|  | Ochrana očí Používat těsně přiléhající ochranné brýle. |
| --- | --- |

| 9. | Fyzikální a chemické vlastnosti |
| --- | --- |

| 9.1 | Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |
| --- | --- |

|  | Vzhled |
| --- | --- |
|  | Tvar :; kapalný. Barva :; bezbarvý. Zápach :; znatelný. |

|  | Bezpečnostní údaje |
| --- | --- |

|  | Bod varu / rozmezí bodu varu :; ( 1013 hPa ); >; 100; °C. Bod vzplanutí :; 23 - 60; °C; Brookfield. Tlak páry :; ( 50 °C ); <; 1100; hPa. Hustota :; ( 20 °C ); 0,9 - 1,1; g/cm3. Zkouška oddělení rozpouštědla :; ( 20 °C ); <; 3; %. Doba výtoku :; ( 20 °C ); 10 - 20; s; DIN pohárek 4 mm. |
| --- | --- |

| 9.2 | Další informace |
| --- | --- |

|  | Fyzikální údaje jsou přibližné hodnoty a vztahují se na použitou(é) bezpečnostně relevantní složku(y). |
| --- | --- |

| 10. | Stálost a reaktivita |
| --- | --- |

| 10.1 | Reaktivita |
| --- | --- |

|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |
| --- | --- |

| 10.2 | Chemická stabilita |
| --- | --- |

|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |
| --- | --- |

| 10.3 | Možnost nebezpečných reakcí |
| --- | --- |

|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |
| --- | --- |

| 10.4 | Podmínky, kterým je třeba zabránit |
| --- | --- |

|  | Při použití k danému účelu žádné |
| --- | --- |

| 10.5 | Neslučitelné materiály |
| --- | --- |

|  | Aby se zabránilo exotermním reakcím, neuchovávat v blízkosti silně kyselých a alkalických materiálů nebo oxidačních prostředků. Ve styku s anorganickými a organickými kyselinami, acylchloridy Působením vlhka, kyselin, louhů možnost tvorby vodíku |
| --- | --- |

| 10.6 | Nebezpečné produkty rozkladu |
| --- | --- |

|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |
| --- | --- |

| 11. | Toxikologické informace |
| --- | --- |

| 11.1 | Informace o toxikologických účincích |
| --- | --- |

|  | Hodnoty LD50/LC50 směrodatné pro zařazení |
| --- | --- |

|  | Specifikace : | LD50 ( 1-METHOXYPROPAN-2-OL ; čís.CAS : 107-98-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Cesta vstupu : | Orální |
|  | Testovací species : | Krysa |
|  | Hodnota/Dávka : | 5660 mg/kg |

|  | Specifikace : | LD50 ( 1-METHOXYPROPAN-2-OL ; čís.CAS : 107-98-2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | Cesta vstupu : | Kožní |
|  | Testovací species : | Králík |
|  | Hodnota/Dávka : | 9999,99 mg/kg |

| 11.2 | Zkušenosti u člověka |
| --- | --- |

|  | Lehký narkotický účinek Při delším vdechování vysoce koncentrovaných par se mohou vyskytnout bolesti hlavy, pocit závratě, nevolnost etc. |
| --- | --- |

| 12. | Ekologické informace |
| --- | --- |

| 12.1 | Toxicita |
| --- | --- |

|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |
| --- | --- |

| 12.2 | Perzistence a rozložitelnost |
| --- | --- |

|  | Při správném zavádění do adaptovaných biologických čistíren odpadních vod není třeba očekávat žádné poruchy. |
| --- | --- |

| 12.3 | Bioakumulační potenciál |
| --- | --- |

|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |
| --- | --- |

| 12.4 | Mobilita v půdě |
| --- | --- |

|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |
| --- | --- |

| 12.5 | Výsledky posouzení PBT a vPvB |
| --- | --- |

|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |
| --- | --- |

| 12.6 | Jiné nepříznivé účinky |
| --- | --- |

|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |
| --- | --- |

| 12.7 | Další pokyny |
| --- | --- |

|  | Nenechat vniknout do vod nebo kanalizace. |
| --- | --- |

| 13. | Pokyny pro odstraňování |
| --- | --- |

| 13.1 | Metody nakládání s odpady |
| --- | --- |

|  | Doporučení Za dodržování místních úředních předpisů. |
| --- | --- |

|  | Odpadový klíč |
| --- | --- |

|  | - 080111 |
| --- | --- |

|  | Nečištěný obal |
| --- | --- |

|  | Contaminated packaging must be emptied of all residues and, following appropriate cleaning, may be sent to a recycling plant. (Waste code 080112 contains no org. solvents). Uncleaned packaging must be disposed of in the same manner as the medium. (Waste code 150110) |
| --- | --- |

| 14. | Informace pro přepravu |
| --- | --- |

| 14.1 | Číslo OSN |
| --- | --- |

|  | 1263 |
| --- | --- |

| 14.2 | Náležitý název OSN pro zásilku |
| --- | --- |

|  | ADR/RID PAINT RELATED MATERIAL. |
| --- | --- |

|  | Kód IMDG PAINT RELATED MATERIAL. |
| --- | --- |

|  | ICAO-TI / IATA-DGR PAINT RELATED MATERIAL. |
| --- | --- |

| 14.3 | Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu |
| --- | --- |

|  | ADR/RID Třída :; 3. Kód Klasifikace :; F1. Kemlerovo číslo :; 30. Kód omezení vjezdu do tunelu :; D/E. Zvláštní předpisy :; 640E · LQ 7 · E 1. Informace o nebezpečích :; 3.. |
| --- | --- |

|  | Kód IMDG Třída :; 3. Číslo EmS :; F-E / S-E. Zvláštní předpisy :; LQ 5 l · E 1. Informace o nebezpečích :; 3.. |
| --- | --- |

|  | ICAO-TI / IATA-DGR Třída :; 3. Zvláštní předpisy :; E 1. Informace o nebezpečích :; 3.. |
| --- | --- |

| 14.4 | Obalová skupina |
| --- | --- |

|  | III |
| --- | --- |

| 14.5 | Nebezpečnost pro životní prostředí |
| --- | --- |

|  | ADR/RID : - |
| --- | --- |
|  | Kód IMDG : - |
|  | ICAO-TI / IATA-DGR : - |

| 14.6 | Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele |
| --- | --- |

|  | Ž á d n é |
| --- | --- |

| 15. | Informace o předpisech |
| --- | --- |

| 15.1 | Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi |
| --- | --- |

|  | Národní předpisy |
| --- | --- |

|  | Třída ohrožení vody |
| --- | --- |

|  | Třída : 1 Zařazení podle VwVwS |
| --- | --- |

| 15.2 | Posouzení chemické bezpečnosti |
| --- | --- |

|  | Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. |
| --- | --- |

| 16. | Další informace |
| --- | --- |

|  | Jiné pokyny |
| --- | --- |

|  | pro bezpečnost relevantní změny |
| --- | --- |

|  | 02.2 GHS - Bezpečnostní pokyny |
| --- | --- |

|  | R-sady obsažených látek |
| --- | --- |

|  | 10; Zápalný.. 67; Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.. |
| --- | --- |

|  | GHS Bezpečnostní upozornění obsažených látek |
| --- | --- |

|  | H226; Hořlavá kapalina a páry.. H336; Může způsobit ospalost nebo závratě.. |
| --- | --- |

Údaje se opírají o dnešní stav našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností produktů a nezakládají žádný právní smluvní vztah.